# Relatório Técnico - DR1 TP2 (Verilog/FPGA)

Aluno: Renato Noronha Hack

Disciplina: Sistemas Embarcados / Verilog FPGA

Placa-alvo: Tang Nano 9K (GW1NR-LV9QN88PC6/I5)

Ferramenta: Gowin EDA V1.9.12.01 (64-bit)

## 1) Níveis lógicos e sinais digitais

Em FPGA, o valor lógico (0 ou 1) é representado por uma faixa de tensão elétrica em cada pino de I/O.

Neste projeto na Tang Nano 9K foram usados dois padrões de I/O:

- LVCMOS18 (LEDs e botões onboard): 0 próximo de 0 V e 1 próximo de 1,8 V

- LVCMOS33 (duas entradas extras em pinos de expansão): 0 próximo de 0 V e 1 próximo de 3,3 V

Na prática, a FPGA não interpreta apenas valores exatos (como 0,000 V, 1,800 V ou 3,300 V), e sim faixas válidas para LOW e HIGH definidas pelo padrão elétrico do banco.

## 2) Convenção lógica adotada

Convenção usada no TP:

- Switch pressionado -> 1 lógico

- Switch solto -> 0 lógico

- LED aceso -> 1 lógico

- LED apagado -> 0 lógico

Tabela de convenção:

| Sinal | Estado físico | Valor lógico |
| --- | --- | --- |
| SW1 | pressionado / solto | 1 / 0 |
| SW2 | pressionado / solto | 1 / 0 |
| SW3 | pressionado / solto | 1 / 0 |
| SW4 | pressionado / solto | 1 / 0 |
| LED1 | aceso / apagado | 1 / 0 |
| LED2 | aceso / apagado | 1 / 0 |
| LED3 | aceso / apagado | 1 / 0 |
| LED4 | aceso / apagado | 1 / 0 |

Observação de hardware (Tang Nano 9K): os LEDs onboard e os botões onboard são ativos em nível baixo. Nesta entrega, a convenção lógica do enunciado foi mantida na simulação e no relatório (ativo = 1).

## 3) Criação do projeto no Gowin IDE

Projeto criado:

- Nome do projeto: tp2_tang_nano_9k

- Dispositivo selecionado: GW1NR-LV9QN88PC6/I5

Estrutura inicial de arquivos/pastas (padrão da IDE):

- tp2_tang_nano_9k.gprj

- src/ (fontes do usuário)

- impl/ (arquivos gerados de síntese e PnR)

## 4) Criação do arquivo top.v no assistente da IDE

Passos executados na IDE:

- File &gt; New File...

- Selecionar Verilog File

- Nomear como top.v

- Manter Add to current project

- Confirmar em OK

## 5) Módulo Top com interface exigida

Interface implementada em top.v:

Entradas:

- i_Switch_1

- i_Switch_2

- i_Switch_3

- i_Switch_4

Saídas:

- o_LED_1

- o_LED_2

- o_LED_3

- o_LED_4

## 6) Wiring direto por continuous assignment

Ligações diretas implementadas na etapa de wiring:

- o_LED_1 = i_Switch_1

- o_LED_2 = i_Switch_2

- o_LED_3 = i_Switch_3

- o_LED_4 = i_Switch_4

Observação de evolução do projeto:

Na etapa seguinte (integração do Logic_Block), o_LED_1 foi redirecionado para F, conforme exigido no Item 8.

Explicação (até 5 linhas):

Em Verilog concorrente, assign descreve conexões de hardware ativas em paralelo, não uma sequência de instruções como em software. Cada atribuição vira lógica combinacional/fio interno no netlist da FPGA. Assim, mudando a entrada, a saída correspondente muda automaticamente conforme o atraso de propagação do circuito.

## 7) Módulo combinacional Logic_Block

Arquivo logic_block.v criado com:

- Entradas: A, B, C

- Saída: F

- Função: F = (A &amp; B) | (~C)

- Implementação somente com operadores combinacionais e assign

## 8) Integração do Logic_Block ao Top

Conexões implementadas:

- A = i_Switch_1

- B = i_Switch_2

- C = i_Switch_3

- o_LED_1 = F

LED mantido em conexão direta com switch:

- o_LED_4 = i_Switch_4

## 9) Testbench funcional (6 combinações exigidas)

Arquivo de teste: top_tb.v

Combinações aplicadas (na ordem do enunciado):

- 0000

- 0101

- 1010

- 1100

- 1110

- 1001

## 10) Tabela de simulação funcional

Lógica implementada no Top:

- LED1 = (SW1 &amp; SW2) | (~SW3)

- LED2 = SW2

- LED3 = SW3

- LED4 = SW4

Tabela de resultados:

| Caso | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Conclusão da simulação:

- O comportamento observado corresponde ao esperado com base na lógica implementada.

Evidência de simulação:

- Log da simulação: evidencias/dsim.log

## 11) Constraints, síntese e place & route

Arquivo de constraints: constraints.cst

Tabela "Sinal lógico -> Pino físico":

| Sinal lógico | Pino físico |
| --- | --- |
| i_Switch_1 | 3 |
| i_Switch_2 | 4 |
| i_Switch_3 | 17 |
| i_Switch_4 | 18 |
| o_LED_1 | 10 |
| o_LED_2 | 11 |
| o_LED_3 | 13 |
| o_LED_4 | 14 |

Observação: na Tang Nano 9K, os pinos de LED foram mapeados para LEDs onboard oficiais (10, 11, 13, 14), enquanto i_Switch_1 e i_Switch_2 usam botões onboard (3, 4). Como a placa não possui 4 switches onboard, i_Switch_3 e i_Switch_4 foram mapeados para pinos de expansão (17, 18).

Status do fluxo:

- Synthesize executado com sucesso no Gowin IDE

- Place &amp; Route executado com sucesso no Gowin IDE

Evidência de síntese:

Evidência de place & route:

## 12) Programação na placa (Download to SRAM) e validação física

Como o ambiente informado não possui hardware disponível (sem acesso a switches/LEDs físicos), esta etapa fica registrada como não executada neste TP por limitação de bancada.

Para execução futura, usar no Gowin Programmer:

- Operação: Download to SRAM

- Executar os 6 casos da tabela de simulação

- Registrar foto/vídeo da placa para cada caso

Observação para teste físico na 9K: como recursos onboard são ativos em nível baixo, será necessário considerar a polaridade inversa na interpretação ou ajustar o código para inversão na camada de I/O.

Conclusão esperada quando houver hardware:

- O comportamento físico deve reproduzir a tabela de simulação funcional.

## 13) Arquivos entregues

- tp2_tang_nano_9k/tp2_tang_nano_9k.gprj

- tp2_tang_nano_9k/src/top.v

- tp2_tang_nano_9k/src/logic_block.v

- tp2_tang_nano_9k/src/top_tb.v

- tp2_tang_nano_9k/src/constraints.cst

- tp2_tang_nano_9k/impl/gwsynthesis/*

- tp2_tang_nano_9k/impl/pnr/*

- tp2_arquivos/relatorio_tecnico_tp2.md

- tp2_arquivos/evidencias/dsim.log

- tp2_arquivos/evidencias/sintese.png

- tp2_arquivos/evidencias/pnr.png

## 14) Referências técnicas

- Gowin Software User Guide (SUG100): https://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100E.pdf

- Gowin Software Quick Start Guide (SUG918): https://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG918E.pdf

- Tang Nano 9K wiki oficial: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-9K/Nano-9K.html